串联质谱引导的自动纯化系统

使用流程 ：

- 天然产物或化学合成样品的制备（过滤或离心）。

- 样品溶解使用色谱级试剂（甲醇，乙腈或部分流动相溶解）。

- 样品浓度约为0.5 mg/mL。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

- 请准备可读写式光盘拷贝数据，坚决杜绝优盘拷贝数据。

- 实验数据会定期（半年）清理，请及时拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品溶解等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。请自备色谱柱、色谱溶剂和质谱测试使用的氮气。

- 测定样品数量超过3个，请提前与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

- 进行复杂样品分离请提前一周与管理员沟通，分离过程中自备收集试管，本实验室不负责样品的干燥和溶剂回收。样品分离纯化与分析的收费不同，二者独立结算。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前一周预约。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品溶解性或极性，使用的溶剂，样品来源，检测指标，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 分析实验：工作日周二和周三下午1：30-5：00开放。

收费标准：

- 校内分析：单一样品纯度色谱分析30元/样.次，多成分样品色谱分析50元/样.次，液相色谱/质谱分析100元/样.次，制备液相色谱分离样品200元/小时。

- 校外分析：单一样品纯度色谱分析50元/样.次，多成分样品色谱分析100元/样.次，液相色谱/质谱分析200元/样.次，制备液相色谱分离样品400元/小时。

生物分子相互作用分析仪（Biacore）

使用流程 ：

- preconcentration （预结合试验）由于芯片表面带有负电，因此要偶联到芯片上的分子必须带上正电，才有利于分子吸附到芯片表面，以利于共价偶联反应的完成。预结合实验就是将样品溶解在不同PH值的缓冲液中，使其带上不同量的电荷。然后，将样品流过芯片表面，观察它与芯片的结合曲线，就可判断出合适的条件。实际工作中，还会碰到各种不同的吸附曲线，需要根据实际情况来判断最佳条件。将抗体用不同PH值的buffer稀释10－40倍，以5μL/m的流速流过芯片表面，观察抗体与芯片的吸附结果。

- 偶联a)取100μL NHS和100μL EDC混合，12000rpm离心5分钟；b)取一定体积的偶联蛋白，按预结合的比例稀释，稀释后需要150μL，取100μL ethanolamine HCl。以上试剂平衡到室温25摄氏度左右，高速离心五分钟；c)将上述三种试剂放在样品架上，设定加样流速为10μL /min ，inject方式进样，NHS/EDC,样品，ethanolamine-HCl分别上样100，100，和60μL。d)结束即可得到类似下图的曲线。

- 结合。

- 将抗原用合适的缓冲液稀释成适当浓度，离心后上样，观察抗原抗体结合过程。如果需要测量不同条件下的结合状况，可以在一次进样结束之后，对芯片进行再生。然后再上下一个样品。

- 芯片再生。

- 抗原抗体结合的再生条件比较简单，简单地用PH2.5的10mMglycine冲洗就可以了。但实际工作中，如果偶联的是蛋白，往往情况要复杂得多。首先,再生条件要能将结合物从芯片上去掉，其次不能让结合在芯片上的蛋白变性失活。因为，万一所选条件使芯片上偶联的蛋白失活，这个通道就意味着报废。所以，芯片的再生是所有用户面临的一个比较头疼的问题。芯片再生要求再生之后，不仅要求基线要能回复到初始值，还要求再上相同的样品，结合能力不会出现明显下降。如果需要得到结合与解离的动力学常数，至少需要进行五组不同浓度的结合实验。

- 分析实验结果，打印实验报告。

实验注意事项（规章制度） ：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品制备等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

收费标准 ：

- 校内分析按300元/小时，不足1小时者，按1小时计。

- 校外分析按600元/小时。

激光扫描共聚焦显微镜

使用流程 ：

- 将机器按照操作说明书顺序开机。

- 将共聚焦皿或载玻片放在显微镜下，如果需要油镜，要先上油。

- 先在镜下通过调整明场和荧光找到视野和焦平面（如果悬浮细胞要等细胞沉下来）。

- 通过软件调整荧光强度和激发波长等。

- 获取图像（可以获取多通道图像）。

- 将图像做格式处理并刻录并保存。

- 按照关机顺序关机，并擦拭镜头。

- 在次检查后离开实验室。

实验注意事项（规章制度） ：

- 严禁在显微镜室中吃东西、喝饮料，进入前请换好拖鞋/鞋套，以保持精密仪器的干燥清洁环境。

- 使用者必须在管理人员的监督下开机进行操作，由管理员协助拍摄。除在镜下观察时调焦和选取视野之外，未经管理员允许，请勿自行调节共聚焦系统的其他部件。

- 取、放样品之前，务必降下物镜，放置样品时不要用手强行挪动载物台，以免损坏载物台中的电动马达。

- 调焦时，首先应该是在目视下让物镜尽可能贴近样本，然后在通过目镜观察的同时尽可能贴近样本， 然后在通过目镜观察的同时向远离样品的方向调节，充分保证物镜安全。

- 由于该显微镜为倒置镜，物镜上残留的镜油会腐蚀镜头并进入镜头内部，因此物镜的镜油应少加（一小滴于镜头中央即可）。

- 使用显微镜时，物镜必须遵循从低倍到高倍的顺序。由于该显微镜的物镜10×、20×和40×均为干镜，63×和100×为油镜，所以同一样品一旦转到油镜观察后，尽量不再回到低倍干镜，如需换回低倍物镜，务必在此之前清洁样品和油镜，以防样品上沾染的镜油污染低倍干镜。

- 为了您的安全，务必不要直接或间接直视激光光束，包括正在扫描的样品！

- 物镜清洁：使用物镜专用擦镜纸和无水乙醇，从中间旋转向四周擦拭，或单方向擦拭，严禁来回摩擦镜头。

- 每次使用完毕必须立即清除物镜上以及其他部位污染的镜油。保持显微镜室的整洁有序，每次使用完毕务必清理台面和垃圾，认真做好使用记录后方可离开。违者将被取消三个月的使用资格，并罚款1000元。

- 为防止病毒感染，严禁在电脑上使用移动存储设备，以免机器染毒，违者将取消机器使用资格三个月，并罚款1000元。

- 放在计算机硬盘上的图像文件应及时拷贝转移，每月末将清理旧文件，三个月以上的旧文件清除时不再另行通知。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周一、三全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知，若预约无更改，管理员一律按预约起始时间开机待用，开机时间自此算起。开机待用时间超过1小时按取消处理，管理员将关闭系统，预约实验者须支付1小时费用。

- 每次预约上机时间不得超过三小时，活细胞成像实验可酌情延时，但最长不得超过6小时。每次预约仅限一个时段，请勿一次连续预约多个时段。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质（细胞贴片、组织切片或活细胞）、实验所用荧光染料的种类。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准 ：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费300元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外：600元/小时。

超高分辨率显微镜

使用流程 ：

- 按照超高显微镜操作手册，依次打开电脑、软件、激光系统、显微镜平台，点击Instatus检测电脑和机器连接情况。

- 选好镜油滴在镜头上，将样品的盖玻片朝下，如果拍三位图像要将Dic放下。

- 在软件中调整镜头位置，将镜头放在所观察样品位置（实验者最好提前将样品在荧光显微镜下调好视野并作标记），将调焦幅度改成5000，Z轴touch down 使镜头与样品接触（可以使用预设程序）。

- 小幅度调整坐标轴，点击“go to point”，在Experiment中浏览位置，找到焦平面。

- 获取图像，存在指定文件夹中。

- 在图像处理软件中，打开指定文件夹，将图像做调整bit值、SI重构、加比例尺、调整反差等处理。

- 待实验结束，要按照操作说明书顺序仔细关机，将镜头用乙醇擦拭干净。再次检查后，离开。

实验注意事项（规章制度） ：

- 严禁在显微镜室中吃东西、喝饮料，进入前请换好拖鞋/鞋套，以保持精密仪器的干燥清洁环境。

- 每次使用完毕必须立即清除物镜上以及其他部位污染的镜油。保持显微镜室的整洁有序，每次使用完毕务必清理台面和垃圾，认真做好使用记录后方可离开。违者将被取消三个月的使用资格，并罚款1000元。

- 为防止病毒感染，严禁在电脑上使用移动存储设备，以免机器染毒，违者将取消机器使用资格三个月，并罚款1000元。

- 存放在计算机硬盘上的图像文件应及时拷贝转移，每月末将清理旧文件，三个月以上的旧文件清除时不再另行通知。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二、四下午，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知，若预约无更改，管理员一律按预约起始时间开机待用，开机时间自此算起。开机待用时间超过1小时按取消处理，管理员将关闭系统，预约实验者须支付1小时费用。

- 每次预约上机时间不得超过三小时，活细胞成像实验可酌情延时，但最长不得超过6小时。每次预约仅限一个时段，请勿一次连续预约多个时段。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质（细胞贴片、组织切片或活细胞）、实验所用荧光染料的种类。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费300元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外按600元/小时。

流式细胞仪

使用流程 ：

- 单细胞悬液（天然，机械研磨/消化）。

- 细胞数目为5×105～1×107cells/ml，约0.5～1ml。

- 染色后细胞，300目筛网过滤。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

- 请准备可读写式光盘拷贝数据，坚决杜绝优盘拷贝数据。

- 验数据会定期（半年）清理，请及时拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品染色等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前两周预约讨论。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品荧光参数，检测指标，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 分析实验：工作日周一和周二下午1：00-5：00开放。

- 分选实验：工作日周二全天开放（同时只能预约一人分选实验）。如周二同时有人预约分析实验和分选实验，优先分选实验，分析实验顺延。节假日暂停开放。

收费标准：

- 校内分析：单双色样品12元/样，三色样品15元/样，四色样品20元/样，PI单染测细胞周期及凋亡，15元/样。 
分选： 600元/h。

- 校外分析：单双色样品20元/样，三色样品30元/样，四色样品40元/样，PI单染测细胞周期及凋亡，30元/样。 
分选： 1200元/h。

等温滴定量热法 (ITC)分析仪

使用流程 ：

- 在注射器和样品池中加入样品，参照池中需加入去离子水或Buffer。

- 设置实验参数，然后点击Start即可开始实验。

- 清洗。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品配制工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 样品应为无色透明溶液，不能为悬浊液或粘稠液体，上机前样品应用0.22微米的滤膜过滤；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

- 被滴定的两种液体不能产生沉淀。

- 样品不能含有氟元素。

收费标准 ：

- 校内分析：120元/样（样品+对照）。注：一个样品的滴定过程，因结果不理想而没有完成（排除人为操作原因）亦算作一个样品。

- 校外分析: 240元/样（样品+对照）。注：一个样品的滴定过程，因结果不理想而没有完成（排除人为操作原因）亦算作一个样品。

冷冻切片机

使用流程 ：

- 选择预冷过的样品托，覆上冷冻包埋剂，然后添加样品并定位。

- 将样品托和样品固定在速冻架上Peltier位置处，启动Peltier原件并等到样品完全冷冻,将样品托插入样品头。

- 将手轮锁定在顶部（12点）位置，可以开始切片。

- 使用后将手轮锁定在顶部（6点）位置。

- 使用后冷冻箱温度调到-20℃。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品包埋前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

- 本仪器不适合存放冷冻样品，使用后切勿将样品遗留在冷冻箱内。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前两周预约讨论。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品类型、样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且电话不通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 分析实验：工作日周二至周五下午1：00-5：00开放。

- 节假日暂停开放。

收费标准：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费100元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外按150元/小时。

钠升液相色谱-电喷雾-四极杆质谱联用仪

使用流程 ：

- 混合蛋白样品的总蛋白量原则上不应低于50pmol。胶内酶切样品要先经过SDS-PAGE或PVDF转膜。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

- 请准备可读写式光盘拷贝数据或发邮件，坚决杜绝优盘拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责SDS-PAGE等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前一周预约讨论。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品荧光参数，检测指标，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 开放时间：工作日周四和周五全天。 如样品复杂程度高，则时间适当顺延。节假日暂停开放。

收费标准：

- 校内分析：胶内酶切200元/样，复杂混合样品500元/样。

- 校外分析：胶内酶切400元/样，复杂混合样品1000元/样。

基质辅助激光解吸附电离飞行时间质谱仪

使用流程 ：

- 胶内酶切样品请提供SDS-PAGE胶条或转膜到PVDF膜上。

- 样品的总蛋白量原则上不应少于50pmol。

- 非蛋白/多肽类样品请与管理员沟通。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

- 请准备可读写式光盘拷贝数据，也可将数据和实验报告发至邮箱，坚决杜绝优盘拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责SDS-PAGE等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前一周预约讨论。

- 实验请提前每周二预约并登记。

- 预约时说明：姓名，联系方式，预约日期，检测指标，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 实验开放时间：工作日周五全天开放。

收费标准：

- 校内分析：胶内酶切150/样，普通样品100元/样，ISD样品100元/样。

- 校外分析：胶内酶切300/样，普通样品200元/样，ISD样品200元/样。

酶标仪

使用流程：

- 打开电源及仪器开关，待其自检；

- 打开电脑上的软件“SoftMax Pro 6.4”设置实验参数，包括多孔板检测孔位置及检测波长等；

- 弹出托架，将孔板放到托架上对应的位置后收回托架；

- 单击“Read”开始读取数据；

- 实验者登记姓名，日期，所测孔板数量，联系方式；操作人签字；

- 请准备可读写式光盘拷贝数据，坚决杜绝优盘拷贝数据；

- 实验数据会定期（半年）清理，请及时拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品检测的前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 每次进入实验室的实验者不得超过2人。

预约及开放时间：

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 每周二上午8:30-11:00开放，请提前预约，节假日暂停开放。

收费标准 ：

- 校内：每检测一孔板即机器扫描一次收费100元；

- 校外：每检测一孔板即机器扫描一次收费200元。

倒置荧光显微镜

使用流程：

- 打开计算机屏幕电源和主机箱电源，双击桌面上图标进入程序。

- 打开显微镜的光源，如需使用汞灯，打开汞灯，并记录汞灯上显示的已用小时数。

- 显微镜物镜放大倍数有10倍、20倍、40倍，旋转物镜下转盘改变放大倍数。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品种类，联系方式，操作人签字。

- 实验数据会定期（半年）清理，请及时拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 禁止对污染性样品进行观察。

- 物镜清洁：使用物镜专用擦镜纸和无水乙醇，从中间旋转向四周擦拭，或单方向擦拭，严禁来回摩擦镜头。

- 使用显微镜时，物镜必须遵循从低倍到高倍的顺序。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周三全天，其他时段需与管理员沟通协调。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品种类。

收费标准：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费100元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外：200元/小时。

PE Operetta 高内涵成像系统

使用流程 ：

- 将待检测的样品铺于匹配的96孔板中，进行染色后将孔板放入机器内的板槽中。

- 根据样品的荧光通道以及强弱设置实验参数，然后点击Start即可开始扫描。

- 扫描完毕后，对所拍的图像进行各种数据的分析。

实验注意事项（规章制度） ：

- 使用者必须在管理人员的监督下开机进行操作，由管理员协助拍摄。未经管理员允许，请勿自行调节高内涵系统的部件。

- 要严格按照使用要求进行开机，开机顺序依次为电脑、高内涵系统、激光器，待机器全部打开后，再打开软件，进行拍照。

- 取、放样品之前，务必按照电脑提示开盖，不要用手随意开关盖，以免损坏机器。

- 拍照时，首先根据孔板厚度和物镜的规格，调整物镜上相应的数值参数，充分保证图像的清晰度。

- 为了您的安全，务必不要直接或间接直视激光光束，在扫描期间请勿打开机器盖子。

- 每次扫描结束后，要及时关闭激光器，以延长激光器的使用寿命。每次使用完毕务必清理台面和垃圾，认真做好使用记录后方可离开。违者将被取消三个月的使用资格，并罚款1000元。

- 为防止病毒感染，严禁在电脑上使用个人的移动存储设备，以免机器染毒，违者将取消机器使用资格三个月，并罚款1000元。

- 放在计算机硬盘上的图像文件应及时拷贝转移，每次拷贝文件时，需使用仪器管理员指定的移动存储设备件，不得私自开机拷贝。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二、四全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知，若预约无更改，管理员一律按预约起始时间开机待用，开机时间自此算起。开机待用时间超过1小时按取消处理，管理员将关闭系统，预约实验者须支付1小时费用。

- 每次预约上机时间不得超过三小时，活细胞成像实验可酌情延时，但最长不得超过6小时。每次预约仅限一个时段，请勿一次连续预约多个时段。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质（细菌、细胞等等）、实验所用荧光染料的种类。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准 ：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费250元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外：500元/小时。

真空冷冻干燥仪

使用流程：

- 打开冻干机开关同时打开冻干泵，冻干泵一般需要预热十分钟。

- 打开系统，进入界面后，待冻干温度下降到-50后，将物料放上，准备冻干。

- 首先进入主干燥，出现是否需要预热冻干，选择否，然后进入主干燥。

- 真空度迅速下降，从1000rpm迅速下降。大约在30分钟内下降到我们预设的0.06rpm，如果没有达到请检查连接处是否衔接好。

- 待物料冻干好，手动选择停止，然后进行压盖，压好慢慢打开放气阀，放气阀不要打开太多。

- 待回到大气压后，将物料拿走。

- 打开排水阀，将水排净。

实验注意事项（规章制度）：

- 冻干泵里的油正常可以使用500小时，具体使用过程中观察油的颜色，正常为透明色，如果油的颜色变黄请及时更换，更换一次油务必一次放净。

- 请负责人进行开关机。

- 使用人必须要严格按照机器使用说明进行正常操作，如有违规操作所造成的机器的损害，责任由使用者本人承担。

- 机器运行过程中，使用人要对机器工作情况进行实时监控，如发现问题要及时报告负责人。

- 使用时请认真登记使用记录。

收费标准 ：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费50元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外按100元/小时。

台式切向流膜过滤系统

使用流程：

- 开机：扳动机器右下方的开关到“ON”位置，开关按钮会变绿色，机器启动，待系统自检结束后进入 HMI 触摸屏界面。

- 实验前校准工作，每次实验前进行管路校准。

- 准备工作：安装滤膜。 检查滤膜外观是否完整无损， 滤膜固定后。将 Pf 的出口端用管道连接到滤膜的进口端；滤膜的回流端接到 Pr 的进口处；而透过端出口接到 Pp 进口处或透过端控制阀。

- 开始实验：先用 200ml样品缓冲液润湿下整个系统管路及滤膜。再将样品加入到仪器的容器中，启动供水泵到合适的泵速（根据不同的样品决定），调节合适的跨膜压和柱前压，开始过滤，直到样品体积到目标值后即结束。

- 过滤完成后，对滤膜进行清洗，先用水清洗，再用0.5M NaOH清洗，最后再用水清洗。

- 将滤膜注入0.1M NaOH，把滤膜从机器上拆卸下来，并用封口膜或者合适堵头封好滤膜进出口保存。

- 关机，对机器进行清理并填写实验记录。

实验注意事项：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品配置工作。

- 实验者提供的样品中，分离的两种物质分子量应有10倍的差异。

- 使用人必须要严格按照机器使用说明进行正常操作，如有违规操作所造成的机器的损害，责任由使用者本人承担。

- 实验所使用的滤膜在使用前需进行冲洗以去除保护液并测定纯净水的通量。

- 使用完毕后需填写实验记录。

收费标准 ：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费50元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外按100元/小时。

高性能MADZ成像制备装置自动基质喷雾仪

使用流程 ：

- 样品应使用用冷冻切片机切片，不能使用石蜡包埋。

- 为保证实验结果，切片厚度应小于20μm。

- 如果样品为植物切片，请在预约时告知。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

- 请准备可读写式光盘拷贝数据或发邮件，坚决杜绝优盘拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责SDS-PAGE等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前一周预约讨论。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品荧光参数，检测指标，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 开放时间：工作日周四和周五全天。 如样品复杂程度高，则时间适当顺延。节假日暂停开放。

收费标准：

- 校内分析： 500元/样。

- 校外分析：1000元/样。

FluorChem Q多色荧光、高性能发光凝胶成像系统

使用流程 ：

- 点击“Acquire” 键。

- 打开暗箱门，镜头光圈完全打开，即光圈系数调至0.95。

- 将样品置于化学发光板中央，将化学发光板放至最上档；调整焦      距，然后关上暗箱门。

- 滤光片调至“1”位。可选择“Auto Expose”, 选择“High-Medium”,点  击“Acquire”成像；选择手动设置曝光时间,选择“High-Medium” ,点击“Acquire”成像；选择“Move mode” , “Total Frame” 设 置连拍总张数“Frame” 设置每一张的成像参数,“Delayms” 设置间隔时间, “Stack Frames”即叠加成像, 设置好以上参数后,点击“Go!”成像。

- 成像后，界面自动跳转到分析界面，可点击“Reverse” 进行反   显处理，即将图像从“黑底白带”反显至“白底黑带”， 可对图像通过“Contrast Adjustments” 进行黑白对比度调整；“Save” , 保存原始图片，再点击“Save modified”, 可保存反显以后的图片。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

实验注意事项（规章制度）：

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通；每次进入实验室的实验者不得超过2人。

- 使用后切勿将样品遗留在机器内。

- 为防止病毒感染，严禁在电脑上使用移动存储设备，以免机器染毒，违者将取消机器使用资格三个月，并罚款1000元。

- 放在计算机硬盘上的图像文件应及时拷贝转移，每月末将清理旧文件，三个月以上的旧文件清除时不再另行通知。

预约及开放时间：

- 首次使用请至少提前两周预约讨论。

- 实验请提前一周（每周二）预约并登记，周二上午讨论。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，预约日期，样品类型、样品数目。预约成功后，若取消预约请至少提前两天通知。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且电话不通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 分析实验：工作日周二至周五下午1：00-5：00开放。 节假日暂停开放。

收费标准：

- 校内按实际使用时间（即从开机到用毕关机的时间）收费100元/小时，不足1小时者，按1小时计。费用结算方式另行通知。

- 校外按150元/小时。

全自动细胞计数仪

使用流程 ：

- 细胞悬液处理；

- 取10ul点于计数板，放入仪器检测即可；

- 计数后，将计数板擦净放好；

实验注意事项（规章制度） ：

- 注意不要将计数板损坏；

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二、四下午；

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内按实际测量样品数收费50元/次；

- 校外按100元/次。

实时荧光定量PCR仪

使用流程：

- 实验样品需使用平面的八连管。

- 样品量为20-50ul。

- 管壁以及管盖不允许做任何标记，请实验者自行标记在笔记本中，若想保留样品请提前说明，否则视为不要。

- 实验者登记姓名，日期，开始及结束时间，样本数，联系方式，QQ邮箱。

- 数据分析处理后通过QQ邮箱发送给实验者。

- 实验数据会定期（3月）清理，请妥善保存数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前准备好样品，本实验室不负责加样及提供实验材料，仅提供离心及对样品进行检测分析。

- 请严格按照预约时间进行实验，超过15min视为放弃实验。

预约及开放时间：

- 实验前请提前一周（每周五）预约并登记。

- 预约时请说明：姓名，联系方式，所在单位，预约日期，样品数目。

- 预约成功后，若取消预约请至少提前两天。

- 请在约定时间准时检测。如检测需延后，请提前1小时电话通知。未按约定时间检测，且不电话通知者，仪器管理员有权不予检测样品，并先处理他人样品。

- 仪器开放时间：每周一和周三8：30-16：00开放。节假日不开放。

收费标准：

- 校内分析：150元/次。

- 校外分析：300元/次。

基因枪

使用流程：

- 清洗实验零件，并灭菌。制备相应的固体培养基。

- 将细胞分散，并离心，均匀涂布在平板上的滤膜上。

- 将平板放置于下平面上，配置金粉与DNA载体复合体。将复合体放入相应位置。

- 关紧仪器，调节N压，抽真空。

- 完成后清洗内壁，进行下一次实验。

实验注意事项（规章制度）：

- 保证细胞的生命力旺盛，新培养的细胞要培养至指数生长期。

- 自备细胞相应的固体培养基，实验室不予以提供。

- 细胞需要保证分散。

- 自备需要的DNA受体和金粉。

收费标准：

- 校内：100元/枪。

- 校外：200元/枪。

调制叶绿素荧光成像系统

使用流程：

- 将实验材料黑暗处理半小时。

- 打开电脑，及仪器电源。打开Imaging-PAM软件。选定测量的点位，调节参数值在0.1~0.2之间。点击start。

- 保存后取出试验样品，清零后继续测量。

实验注意事项（规章制度）：

- 检测前必须黑暗处理至少半小时。

- 如果检测的是藻落，藻落的分布要尽量散开，不要有过多的聚集。

- 仪器的参数设定及使用必须按照使用说明进行，不能进行篡改。

收费标准：

- 校内：50元/小时。

- 校外：100元/小时。

实时定量PCR仪

使用流程：

- 打开仪器，设置参数。

- 将样品放入到样品槽中，待到温度达到100℃时，开始检测。

- 拷贝数据，关闭仪器及电脑。

实验注意事项（规章制度）：

- 样品在进行检测前需要进行离心。

- 样品需要添加相应试剂，需自备，不予以提供。

- 样品要在样品槽中的温度达到100℃后，在开始测量。

- 检测后样品槽室不要打开，等下次检测时一并打开。

收费标准：

- 校内：30元/次。

- 校外：100元/次。

多激发波长叶绿素荧光检测仪

使用流程：

- 打开电源及开关。

- 将样品加入比色皿中，放入比色皿槽，盖好。

- 设置参数即可测量。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者需自备四面透明比色皿。

- 进样时必须擦干比色皿四壁上的水。

- 测量某些参数时需提前黑暗处理。

- 样品不能过少，否则检测不到（≥1.5mL）。

收费标准：

- 校内：50元/小时。

- 校外：100元/小时。

凝胶成像系统

使用流程：

- 打开开关，将样品加入比色皿，放入比色皿槽中,盖好。

- 设置参数，开始测量。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者需自带四面透明比色皿（如用到紫外波长需要石英比色皿）。

- 进样时必须擦干比色皿四壁上的水。

- 样品不能过少，否则检测不到（≥1.5mL）

收费标准：

- 校内：50元/小时。

- 校外：100元/小时。

微孔板式化学发光仪

使用流程：

- 打开软件，选择需要检测的微孔板类型，设置参数。

- 把需要测量的微孔板放到托盘上，进行测量。

- 测量完成后，样品门打开，取走微孔板。

实验注意事项（规章制度）：

- 需要使用仪器推荐使用的微孔板类型。

- 加入样品不能过多，容易溢出

收费标准：

- 校内：50元/次。

- 校外：100元/次。

超纯水处理系统

使用流程 ：

- 打开开关。

- 按下UP取水，使水箱中储水位到达最低水位线以上。

- 将取水容器至于出水口正下方，依照所需的取水速度按下取水按钮。

- 取水过程中请注意观察水箱和取水容器的水位。

- 关闭取水按钮。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前准备好取水容器，本实验室不负责提供。

- 一次取水不得超过10L。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周一全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：20元/L。

- 校外：40元/L。

双向电泳仪

使用流程：

- 制胶时要正确安装玻璃板与电泳槽，按要求调配合适浓度的胶灌入二块玻璃板中间的间隙中至薄玻璃板上沿1mm处，插入梳子；

- 将装完玻璃板的电极架插入垂直槽内固定架，并确认电机架已到底，再下压电极架的电极两边外凸部分，使玻璃底面与电极架支脚面分离，将垂直槽槽内固定架上的紧锁门向中间旋转锁紧；

- 电泳前，在内槽中加入电泳缓冲液，水位应高出薄玻璃板上沿3~5mm，在外槽加入电泳液，水位应低于格条板上沿3~5mm。

- 盖好上盖，保证电极架的正负极与槽盖的正负极始终相对应；

- 接通电泳仪，电压推荐使用60V~200V。

实验注意事项：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品制备等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 将使用完毕的物品清洗干净，整洁归纳。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：100元/样。

- 校外：200元/样。

双近红外荧光分子成像系统

使用流程 ：

- 打开门，取出印迹托盘。

- 底物处理样品后，将样品放置于托盘的中心位置。

- 将印迹托盘放置于以下两个位置的其中一个位置的中心：紫外透射屏上，或化学发光专用架上，关上门。

- 选择软件中 CHEMI 功能键。

- 检测过程中请实验者记录清楚样品标号和顺序。

- 实验者登记姓名，日期，所测样品数量，联系方式；操作人签字。

- 实验数据会定期（半年）清理，请及时拷贝数据。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品制备等前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 污染性样品请事先与管理员联系沟通。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：50元/样。

- 校外：100元/样。

高效液相色谱仪

使用流程 ：

- 启动

- 检查连接，确保所有单元（LC-20AT，SPD-M20A,SIL-20A）已连接到系统控制器和光钎。

- 打开个单元（LC-20AT，SPD-M20A,SIL-20A）的电源开关。

- 打开电脑。

- 双击LabSolution登录。

- 打开分析程序。

- 打开数据采集窗口。

- 关机

- 在电脑界面停止所有仪器。

- 点击文件，退出。

- 关闭电脑。

- 关闭各单元电脑开关。

实验注意事项（规章制度） ：

- 流动相要求：1、超声脱气2、孔径≦0.45nm的滤膜过滤。

- 注意：使用前需purge,排尽管路内的气体。检测前需平衡系统，待基线平稳后在进行样品分析。

- 分析结束后，继续以分析中使用的流动相冲洗20min以上，待基线平稳后关闭检测器，冲洗色谱柱及流路。

- 如流动相不含缓冲盐，可以直接用清洗液（清洗液依据色谱柱种类选择）清洗约30min；如流动相含缓冲盐，可先用纯水冲洗20-30min，再用清洗液清洗约30min，流速设零后再关闭泵。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周一全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知，若预约无更改，管理员一律按预约起始时间开机待用，开机时间自此算起。开机待用时间超过1小时按取消处理，管理员将关闭系统，预约实验者须支付1小时费用。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：150元/小时, 不足1小时者，按1小时计。

- 校外：300元/小时。

纳米粒度仪和ZETA电位分析仪

使用流程 ：

- 开启电源，等待30min以稳定激光光源。

- 开启电脑，双击桌面的工作站快捷图DTS Nano等待仪器自检指示灯颜色变为绿色即自检成功进入 NanoZS90系统工作站。

- 建立测量条件的存储路径单击File→new→磁盘D→ 个人数据→个人文件夹。

- 测量粒度按仪器指示打开样品池盖放入测量池带▼符号面朝向测量者点击Start即开始测量单击状态栏Result图标可对粒度结果实时监控。

- Zeta电位测量 按仪器提示打开样品池盖放入测量池，点击Start即开始测量，单击状态栏上Zeta potential图标可对电位结果实时监控。

- 结果分析测量结束选择Records View栏下任一记录条后单击状态栏上的Zeta potential获得Zeta电位值。

- 使用完毕后依次关闭工作站软件、仪器和电脑并做好使用记录。

实验注意事项（规章制度）：

- 禁止使用任何强腐蚀性溶剂。

- 放入样品测量池前请确认池表面无液体残留。

- 测量温度设置不得超过50℃粒度测定最小样品体积≥1ml最大体积≤1.5mlZeta电位测定≥0.75ml最大体积≤1.5ml。

- 样品中若含有机溶剂请使用石英样品池用后自觉清洗。

- 测量结束后请做好使用记录自觉清洁台面。

- 禁止使用含有机溶剂样品进行Zeta电位的测量。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：100元/样。

- 校外：200元/样。

荧光酶标仪

使用流程 ：

- 开启仪器电源开关，预热5分钟，同时启动电脑。

- 启动程序，加入程序主界面，仪器微孔板架同时自动打开。

- 将待测微孔板在板架上放好。

- 根据不同的测量要求，设置好测定波长和测量模式后，进行检测。

实验注意事项（规章制度）：

- 实验者应提前制备好样品，本实验室不负责样品前期工作，仅对制备好的样品进行检测分析。

- 确保酶标板架不会被身体或物品碰撞；若测量之前要将酶标板放置一段时间，建议用盖子防护，避免灰尘落入溶液或板上； 不推荐使用小于酶标板孔最大体积的1/3的样品体积来测量（每孔最少使用200ul）；确保酶标板平稳地放在酶标板架上（孔A1在左上角的位置）

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周一全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：100元/样。

- 校外：200元/样。

全自动细胞计数仪

使用流程：

- 准备10μL样品悬浮液与10μL 0.4%台盼蓝混合。

- 添加10μL样品混合液到计数板中。

- 插入一次计数板，样品侧先进入，直到听到轻微咔声。

- 仪器会自动聚焦样品和细胞。

- 若要使自动对焦功能正常，请使用Foucs调焦并使用Set按钮设置最佳对焦。

- 使用Light source设置曝光，然后按下Capture捕获图像并显示结果（总浓度，百分比，死细胞和活细胞浓度）。

- 如要使用另一侧计数板，移除并转换计数板，然后重新插入另一侧计数板到机器中。

注意事项：

- 计数板需先用纯水洗，再用酒精冲洗，不得用酒精直接擦，也不得2.用纱布擦，要自然风干。

- 本仪器只可技术直径大小为5-60μm的细胞。

预约及开放时间：

- 对外开放时间为每周二全天，其他时段需与管理员沟通协调。预约仅限2周之内，并至少提前24小时。由管理员按预约先后安排实验。如预约取消或更改，需至少提前24小时告知。

- 预约方式：请通过网上预约平台进行预约，等待管理员审核通过。预约时请务必提交以下详细信息：姓名（限两人以内）、所属实验室、联系方式、预约时段、样品性质。其他未尽事宜请及时与管理员沟通。

收费标准：

- 校内：50元/样。

- 校外：100元/样。